კტსმ-ის პოსტის მორიგის

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

| განათლება | საშუალო |
| --- | --- |
| მუშაობის გამოცდილება |  |
| აუცილებელი უნარ-ჩვევები | დაკვირვებულობა, ოპერატიულობა |
| აუცილებელი ცოდნა | მატარებლის მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ნორმატიული დოკუმენტები, შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხები და სხვა ნორმატიული აქტები |
| სხვა მოთხოვნები |  |

- ფუნქცია - მოვალეობები.

“კტსმ“-ის პოსტის მორიგემ საკუთარი დანიშნულებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე უნდა შეასრულოს შემდეგი ფუნქციები და მოვალეობები:

2.1     მოვალეა მორიგეობის  მიღებისას ჩაიბაროს უსაფრთხოების პოსტზე სამორიგეო ოთახში განთავსებული მოწყობილობა-ინვენტარი,  „კტსმ“-ის საველე მოწყობილობები და გააკეთოს სათანადო ჩანაწერი  სცბდა-2 ფორმის ჟურნალში;

2.2   მოვალეა პოსტზე დიზელ-გენერატორის არსებობის შემთხვევაში შეამოწმოს მისი გამართულობა, არსებული საწვავის რაოდენობა, გააკეთოს შესაბამისი ჩანაწერი ჟურნალში და უწესივრობის შემთხვევაში შეატყობინოს უშუალო ხელმძღვანელს;

2.3  მოვალეა ჩართოს პოსტებზე არსებული პროჟექტორები მხოლოდ დღე-ღამის ბნელ დროს ან რთულ მეტეროლოგიურ პირობებში;

2.4  მოვალეა ელექტროენერგიის გამორთვის შესახებ სადგურის მორიგესთან ინფორმაციის გადამოწმების  შემდეგ, უზრუნველყოს დიზელ-გენერატორის არსებობის შემთხვევაში მისი დროული ჩართვა;

2.5  მოვალეა ლოკომოტივის ან მოძრავი ერთეულის ხმოვანი სიგნალის მიღებისთანავე გავიდეს პოსტის ჯიხურის აივანზე  მოძრავი შემადგენლობის ბუქსების გასაკონტროლებლად;

2.6   მოვალეა მატარებელთა უსაფრთხო მოძრაობასთან დაკავშირებული  უწესივრობის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყონებლივ აცნობოს  სადგურის მორიგეს და ინფრასტრუქტურის სადისპეტჩერო ცენტრის ავტომატიკისა და ტელემექანიკის დისპეტჩერს;

2.7     მოვალეა ცვლის განმავლობაში უზრუნველყოს უსაფრთხოების პოსტზე განთავსებული “კტსმ“-ის მოწყობილობა-ინვენტარის დაცვა-შენახვა და საველე მოწყობილობების ზაფხულში ბალახებისაგან, ხოლო ზამთარში თოვლისაგან გასუფთავება;

2.8  დადგენილი წესის შესაბამისად აწარმოოს “კტსმ“-ის ტიპის მოწყობილობათა კომპლექსების განთავსების პოსტებზე არსებული ჟურნალები;

2.9   მოვალეა იმოქმედოს ინსტრუქციებით და ნორმატიული აქტებით მისთვის დადგენილი წესის         შესაბამისად;

2.10   მოვალეა შეასრულოს ხელმძვანელის სხვა დავალებები ორგანიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე, დაიცვას შრომის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების წესები;

2.11  მოვალეა დაიცვას შრომის შინაგანაწესი და დისციპლინა.

სამუშაო რეჟიმი:  ცვლიანი